| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Inhaltsverzeichnis |  |
| --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1 |  | Produkt CONTOPP® Duremit 50 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4.1.1 |  | Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813, Festigkeitsklasse ≥ CT-C40-F7, Kunstharzvergütung, Einsatz im Industriebereich |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2 |  | Produkt CONTOPP® Duremit 60 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4.2.1 |  | Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813, Festigkeitsklasse CT-C40-F7, Kunstharzvergütung, Farbneutral, Nachweissubstanz |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.3 |  | Produkt CONTOPP® Vergütung 35 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4.3.1 |  | Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813, Festigkeitsklasse CT-C40-F7, Kunstharzvergütung, kombierbar mit CONTOPP® Beschleuniger-Systemen |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4 |  | Produkt CONTOPP® Vergütung 40 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4.4.1 |  | Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813, Festigkeitsklasse CT-C40-F7, Kunstharzvergütung, Plastifizierung |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.5 |  | Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4.5.1 |  | Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813, Festigkeitsklasse CT-C40-F7, Faserbewehrung, Nachweissubstanz |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.6 |  | Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit hydro |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4.6.1 |  | Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813, Festigkeitsklasse CT-C40-F7, Rückfeuchteschutz, Kunstharzvergütung |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.7 |  | Zusammenstellung |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1 |  | Produkt CONTOPP® Duremit 50 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1.1 |  | Hochvergüteter Zementestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung hochfester Zementestriche der Festigkeitsklasse ≥ CT-C40-F7 - Begehbar 24 Stunden - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - Erfüllt AgBB-Schema zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten. Gelistet auf DGNB-Navigator. |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Duremit 50			1,3 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Duremit 50

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 4.1 Produkt CONTOPP® Duremit 50 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1 |  | Produkt CONTOPP® Duremit 50 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1.2 |  | Zementschnellestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung hochfester Zementestriche der Festigkeitsklasse ≥ CT-C40-F7 - Begehbar 24 Stunden - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - Erfüllt AgBB-Schema zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten. Gelistet auf DGNB-Navigator. |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Duremit 50			1,3 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Beschleuniger 10

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 1.1 Produkt CONTOPP® Duremit 50 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2 |  | Produkt CONTOPP® Duremit 60 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.2.1 |  | Zementschnellestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung von Zementestrichen der Festigkeitsklasse CT-C40-F7 - Begehbar 24 Stunden - Teilbelastbar nach 48 Stunden im Rahmen des normalen Baustellenverkehrs - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - Farbneutral zur Herstellung von hochqualitativen Nutzestrichen oder pigmentierten Terrazzo-Estrichen mit erhöhten Frühfestigkeiten. - Schleifen und Polieren nach 5 - 7 Tagen möglich. - Nachweisbar im Festestrich |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Duremit 60			0,6 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Duremit 60

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 4.2 Produkt CONTOPP® Duremit 60 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2 |  | Produkt CONTOPP® Duremit 60 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.2.2 |  | Zementschnellestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung von Zementestrichen der Festigkeitsklasse CT-C40-F7 - Begehbar 24 Stunden - Teilbelastbar nach 48 Stunden im Rahmen des normalen Baustellenverkehrs - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - Farbneutral zur Herstellung von hochqualitativen Nutzestrichen oder pigmentierten Terrazzo-Estrichen mit erhöhten Frühfestigkeiten. - Schleifen und Polieren nach 5 - 7 Tagen möglich. - Nachweisbar im Festestrich |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Duremit 60			0,6 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Duremit 60

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 1.2 Produkt CONTOPP® Duremit 60 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.3 |  | Produkt CONTOPP® Vergütung 35 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.3.1 |  | Zementschnellestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung hochfester Zementestriche der Festigkeitsklasse CT-C40-F7 - Begehbar 24 Stunden - Teilbelastbar nach 48 Stunden im Rahmen des normalen Baustellenverkehrs - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - kombierbar mit CONTOPP® Beschleuniger-Systemen |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Vergütung 35		1,3 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Vergütung 35

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 4.3 Produkt CONTOPP® Vergütung 35 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.3 |  | Produkt CONTOPP® Vergütung 35 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.3.2 |  | Zementschnellestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung hochfester Zementestriche der Festigkeitsklasse - CT-C40-F7 - Begehbar 24 Stunden - Teilbelastbar nach 48 Stunden im Rahmen des normalen Baustellenverkehrs - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - kombierbar mit CONTOPP® Beschleuniger-Systemen |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Vergütung 35		1,3 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Vergütung 35

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 4.3 Produkt CONTOPP® Vergütung 35 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4 |  | Produkt Vergütung 40 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.4.1 |  | Zementschnellestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung hochfester Zementestriche der Festigkeitsklasse - CT-C40-F7 - Begehbar 24 Stunden - Teilbelastbar nach 48 Stunden im Rahmen des normalen Baustellenverkehrs - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - Plastifizierung |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Vergütung 40		1,3 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Vergütung 35

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 4.4 Produkt CONTOPP® Vergütung 40 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4 |  | Produkt Vergütung 40 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.4.2 |  | Zementschnellestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung hochfester Zementestriche der Festigkeitsklasse - CT-C40-F7 - Begehbar 24 Stunden - Teilbelastbar nach 48 Stunden im Rahmen des normalen Baustellenverkehrs - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - Plastifizierung |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Vergütung 40		1,3 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Vergütung 40

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 4.4 Produkt CONTOPP® Vergütung 40 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.5 |  | Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.5.1 |  | Zementschnellestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung hochfester Zementestriche der Festigkeitsklasse - CT-C40-F7 - Faserarmierung - Nachweispigmente - Begehbar 24 Stunden - Teilbelastbar nach 48 Stunden im Rahmen des normalen Baustellenverkehrs - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - Nachweisbar im Festestrich - Erfüllt AgBB-Schema zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten. Gelistet auf DGNB-Navigator. |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Fasercompound Duremit		0,6 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Fasercompound Duremit

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 4.5 Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.5 |  | Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.5.2 |  | Zementschnellestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung hochfester Zementestriche der Festigkeitsklasse - CT-C40-F7 - Faserarmierung - Nachweispigmente - Begehbar 24 Stunden - Teilbelastbar nach 48 Stunden im Rahmen des normalen Baustellenverkehrs - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - Nachweisbar im Festestrich - Erfüllt AgBB-Schema zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten. Gelistet auf DGNB-Navigator. |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Fasercompound Duremit		0,6 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Fasercompound Duremit

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 4.5 Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.6 |  | Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit hydro |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.6.1 |  | Zementschnellestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung hochfester Zementestriche der Festigkeitsklasse - CT-C40-F7 - Rückfeuchteschutz - Faserarmierung - Nachweispigmente - Begehbar 24 Stunden - Teilbelastbar nach 48 Stunden im Rahmen des normalen Baustellenverkehrs - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - Nachweisbar im Festestrich - Erfüllt AgBB-Schema zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten. Gelistet auf DGNB-Navigator. |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Fasercompound Duremit	 hydro	0,6 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Fasercompound Duremit hydro

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 4.6 Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit hydro |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Produktgruppe 4: Festigkeitsklasse CT-C40-F7 |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.6 |  | Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit hydro |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.6.2 |  | Zementschnellestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, hochvergüteten und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertung-schema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Herstellung hochfester Zementestriche der Festigkeitsklasse - CT-C40-F7 - Rückfeuchteschutz - Faserarmierung - Nachweispigmente - Begehbar 24 Stunden - Teilbelastbar nach 48 Stunden im Rahmen des normalen Baustellenverkehrs - Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichdicke auf ein Minimum von 30 mm - Nachweisbar im Festestrich - Erfüllt AgBB-Schema zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten. Gelistet auf DGNB-Navigator. |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			63 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	310 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Fasercompound Duremit	 hydro	0,6 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Restfeuchtemessung und Freistellungserklärung im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Fasercompound Duremit hydro

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 4.6 Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit hydro |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.04.2019 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  | Seite 11 / 11 |  |  |  |

|  | Seite 13 |
| --- | --- |

| Zusammenstellung |  |
| --- | --- |

| 4.1 |  | Produkt CONTOPP® Duremit 50 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2 |  | Produkt CONTOPP® Duremit 60 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.3 |  | Produkt CONTOPP® Vergütung 35 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4 |  | Produkt CONTOPP® Vergütung 40 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.5 |  | Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.6 |  | Produkt CONTOPP® Fasercompound Duremit hydro |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Summe |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | zzgl. MwSt ......... % |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Gesamtsumme |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com